| STUDIO TECNICO di ARCHITETTURA | Arch. Michelangelo Bartolotta Architetto Ordine degli Architetti di Agrigento n. 1557 | Via Domenico Scinà n. 28, Palermo C.F. BRTMHL68C19A089V P.IVA 02554080842 |
| --- | --- | --- |

________________________________________________________________________________

# RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO

# VERIFICA LOCALE PER APERTURA IN PARETE MURARIA

## ai sensi del D.M. 17/01/2018 § 8.4.1

| OGGETTO: |  |
| --- | --- |
| COMMITTENTE: |  |
| UBICAZIONE: |  |
| DATA: | 2025-05-25 |

# INDICE

1. PREMESSA .................................................. 3

2. RIFERIMENTI NORMATIVI ..................................... 4

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO ............................... 5

4. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ............................. 6

5. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA ................................. 8

6. ANALISI DEI CARICHI ....................................... 10

7. PROCEDURA DI CALCOLO ...................................... 12

8. VERIFICHE STATO DI FATTO .................................. 15

9. VERIFICHE STATO DI PROGETTO ............................... 18

10. CONFRONTO E VERIFICHE NORMATIVE .......................... 21

11. CONCLUSIONI .............................................. 23

ALLEGATI .................................................... 24

A. Disegni tecnici ........................................... 24

B. Diagrammi di calcolo ...................................... 26

C. Tabulati di calcolo ....................................... 28

# 1. PREMESSA

La presente relazione tecnica riguarda la verifica strutturale locale per la realizzazione di aperture in parete muraria portante, con inserimento di cerchiature metalliche di rinforzo.

L'intervento è inquadrato nell'ambito degli interventi locali ai sensi del D.M. 17/01/2018 § 8.4.1, in quanto finalizzato a:

• Ripristinare, rispetto alla configurazione precedente, le caratteristiche iniziali di elementi danneggiati

• Migliorare le caratteristiche di resistenza e/o duttilità di elementi strutturali

• Impedire meccanismi di collasso locale

• Modificare un elemento senza alterare significativamente il comportamento globale

# 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

## 2.1 Normativa nazionale

• D.M. 17/01/2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»

• Circolare 21/01/2019 n. 7 - Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle 'Norme tecniche per le costruzioni'» di cui al D.M. 17 gennaio 2018

• D.P.R. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

## 2.2 Riferimenti specifici NTC 2018

• § 8.4.1 - Riparazione o intervento locale

• § 8.7.1 - Costruzioni in muratura

• § 7.8.1.5.2 - Verifiche alle tensioni ammissibili

• § 4.5.6.3 - Verifiche agli stati limite ultimi

# 3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

## 3.1 Descrizione generale

L'intervento prevede la realizzazione di n. 1 apertura AD ARCO in parete muraria portante esistente, mediante:

• Puntellamento provvisionale della parete

• Demolizione controllata della muratura

• Inserimento di cerchiature metalliche (architrave e piedritti)

• Calandratura dei profili metallici per aperture ad arco (ove necessario)

• Ripristino delle connessioni murarie

• Finitura e protezione degli elementi metallici

Nota: Le aperture ad arco richiedono particolare attenzione nella realizzazione delle cerchiature, che devono seguire la geometria curvilinea dell'apertura. I profili metallici devono essere opportunamente calandrati o sostituiti con elementi idonei alla curvatura richiesta.

## 3.2 Classificazione dell'intervento

Ai sensi del § 8.4.1 delle NTC 2018, l'intervento è classificabile come INTERVENTO LOCALE quando soddisfa i seguenti requisiti:

Variazione di rigidezza: ¦ΔK¦ ≤ 15% Variazione di resistenza: ΔV ≤ 20%

# 4. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

## 4.1 Muratura esistente

| Parametro | Simbolo | Valore |
| --- | --- | --- |
| Tipologia | - | Muratura in blocchi di tufo |
| Resistenza media a compressione | f_cm | 2.0 MPa |
| Resistenza media a taglio | τ_0 | 0.07 MPa |
| Modulo elastico normale | E | 1410 MPa |
| Modulo elastico tangenziale | G | 235 MPa |
| Peso specifico | γ | 14.5 kN/m³ |
| Livello di conoscenza | LC | LC1 (FC=1.35) |

## 4.2 Acciaio per cerchiature

Per le cerchiature metalliche si prevede l'utilizzo di:

• Profili HEA/HEB/IPE in acciaio S275

• Tensione di snervamento: f_yk = 275 MPa

• Tensione di rottura: f_tk = 430 MPa

• Modulo elastico: E_s = 210000 MPa

• Coefficiente di sicurezza: γ_M0 = 1.05

Nota per aperture ad arco: I profili destinati alle aperture ad arco devono essere sottoposti a calandratura a freddo per adeguarsi alla geometria curvilinea. In caso di profili non calandrabili, si prevede l'utilizzo di soluzioni alternative (profili segmentati, piastre sagomate, etc.).

# 5. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA

## 5.1 Geometria della parete

| Dimensione | Simbolo | Valore |
| --- | --- | --- |
| Lunghezza totale | L | 426 cm |
| Altezza | h | 350 cm |
| Spessore | t | 30 cm |

## 5.2 Aperture previste

| Apertura | Tipo | Larghezza [cm] | Altezza [cm] | Posizione X [cm] | Quota base [cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP1 | Ad arco | 238 | 290 | 106 | 0 |

## 5.3 Dettagli cerchiature

Figura 5.1 - Schema geometrico stato di fatto

Figura 5.2 - Schema geometrico stato di progetto

# 6. ANALISI DEI CARICHI

## 6.1 Carichi verticali

I carichi verticali agenti sulla parete sono stati determinati considerando:

• Peso proprio della muratura

• Carichi permanenti dai solai

• Carichi variabili di esercizio

N_Ed = G_1 + G_2 + ψ_0 × Q_k dove: G_1 = carichi permanenti strutturali G_2 = carichi permanenti non strutturali Q_k = carichi variabili caratteristici ψ_0 = coefficiente di combinazione

Carico verticale totale: N_Ed = 100.0 kN

## 6.2 Eccentricità dei carichi

L'eccentricità del carico è data da:

e = e_s + e_a dove: e_s = eccentricità strutturale e_a = eccentricità accidentale = h/200

Eccentricità totale: e = 0 cm

# 7. PROCEDURA DI CALCOLO

## 7.1 Metodo di verifica

La verifica viene condotta secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite, confrontando lo stato tensionale con le resistenze di progetto dei materiali.

## 7.2 Rigidezza della parete

La rigidezza laterale della parete muraria è calcolata secondo:

K = (E × t) / [12 × (h/L)³ × (1 + 3φ)] dove: φ = 1.2 × (h/L)² × (E/G) E = modulo elastico normale G = modulo elastico tangenziale t = spessore della parete h = altezza della parete L = lunghezza della parete

## 7.3 Resistenza a taglio

La resistenza a taglio è valutata secondo tre meccanismi:

Meccanismo 1 - Rottura per taglio puro:

V_t1 = (L × t × f_vd) / FC dove: f_vd = f_vk / γ_M = resistenza di progetto a taglio FC = fattore di confidenza

Meccanismo 2 - Rottura per taglio con attrito:

V_t2 = (L × t × τ_0d + μ × σ_n) / FC dove: τ_0d = resistenza a taglio in assenza di carichi verticali μ = 0.4 = coefficiente di attrito σ_n = N / (L × t) = tensione normale media

Meccanismo 3 - Rottura per pressoflessione:

V_t3 = (L × t × f_cd / 2) × (1 - σ_n / f_cd) × √(1 - (2e/t)²) dove: f_cd = resistenza di progetto a compressione e = eccentricità del carico

# 8. VERIFICHE STATO DI FATTO

## 8.1 Calcolo della rigidezza

Parametri geometrici e meccanici:

• L = 4.26 m

• h = 3.5 m

• t = 0.3 m

• E = 1410.0 MPa

• G = 235 MPa

Calcolo del parametro φ:

φ = 1.2 × (3.5/4.26)² × (1410.0/235) = 4.860

Calcolo della rigidezza:

K = (1410.0 × 0.3) / [12 × (3.5/4.26)³ × (1 + 3×4.860)] K = 14830.6 kN/m

## 8.2 Calcolo delle resistenze

Resistenza per taglio puro (V_t1):

V_t1 = (L × t × τ_0d) / FC V_t1 = (4.26 × 0.3 × 70.0) / 1.35 V_t1 = 15.4 kN

Resistenza per taglio con attrito (V_t2):

V_t2 = (L × t × τ_0d + 0.4 × N) / FC V_t2 = (4.26 × 0.3 × 70.0 + 0.4 × 100.0) / 1.35 V_t2 = 15.4 kN

## 8.3 Riepilogo risultati stato di fatto

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Rigidezza laterale K | 14830.6 kN/m |
| Resistenza V_t1 | 15.4 kN |
| Resistenza V_t2 | 15.4 kN |
| Resistenza minima V_min | 15.4 kN |

# 9. VERIFICHE STATO DI PROGETTO

## 9.1 Effetto delle aperture

Le aperture riducono la sezione resistente della parete. La nuova rigidezza è calcolata considerando:

• Riduzione della lunghezza efficace della parete

• Contributo delle cerchiature metalliche

• Modifica dello schema statico

• Geometria curvilinea delle aperture ad arco

## 9.2 Contributo delle cerchiature

Il contributo alla rigidezza delle cerchiature metalliche è valutato come:

K_cerchiature = Σ (12 × E_s × I_eq) / h³ dove: E_s = modulo elastico acciaio I_eq = momento d'inerzia equivalente del telaio h = altezza dell'apertura

Per le aperture ad arco, il momento d'inerzia equivalente tiene conto della geometria curvilinea e della eventuale calandratura dei profili.

Contributo cerchiature: K_cerchiature = 90.9 kN/m

## 9.3 Riepilogo risultati stato di progetto

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Rigidezza laterale K | 14921.5 kN/m |
| Contributo cerchiature | 90.9 kN/m |
| Resistenza V_t1 | 17.2 kN |
| Resistenza V_t2 | 17.2 kN |
| Resistenza minima V_min | 17.2 kN |

# 10. CONFRONTO E VERIFICHE NORMATIVE

## 10.1 Verifica della variazione di rigidezza

Secondo NTC 2018 § 8.4.1, la variazione di rigidezza deve essere:

¦ΔK¦ = ¦K_progetto - K_originale¦ / K_originale × 100 ≤ 15%

Variazione calcolata: ΔK = 0.6%

Esito verifica: VERIFICATA ✓

## 10.2 Verifica della variazione di resistenza

La riduzione di resistenza deve essere:

ΔV = (V_originale - V_progetto) / V_originale × 100 ≤ 20%

Variazione calcolata: ΔV = 11.5%

Esito verifica: VERIFICATA ✓

Figura 10.1 - Confronto rigidezze e resistenze

# 11. CONCLUSIONI

Sulla base delle verifiche effettuate secondo le NTC 2018, si conclude quanto segue:

L'intervento è classificabile come INTERVENTO LOCALE ai sensi del § 8.4.1 delle NTC 2018.

Pertanto non è necessaria la valutazione della sicurezza globale della costruzione.

Palermo, 25/05/2025

Il Progettista Strutturale

Arch. Michelangelo Bartolotta

Ordine degli Architetti di Agrigento n. 1557

# ALLEGATI

## A. DISEGNI TECNICI

A.1 - Pianta stato di fatto

A.2 - Pianta stato di progetto

A.3 - Sezione verticale con dettaglio cerchiature

A.4 - Particolari costruttivi cerchiature

A.5 - Dettaglio calandratura profili per aperture ad arco

A.6 - Schema delle fasi esecutive per aperture curvilinee

## B. DIAGRAMMI DI CALCOLO

B.1 - Diagramma delle rigidezze

B.2 - Diagramma delle resistenze

B.3 - Confronto stato di fatto/progetto

B.4 - Distribuzione delle tensioni

## C. TABULATI DI CALCOLO

Di seguito i tabulati completi dei calcoli effettuati:

| Parametro | Stato di Fatto | Stato di Progetto | Variazione |
| --- | --- | --- | --- |
| GEOMETRIA |  |  |  |
| Area resistente [m²] | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| RIGIDEZZA |  |  |  |
| K muratura [kN/m] | 14830.6 | 14830.6 | - |
| K cerchiature [kN/m] | 0 | 90.9 | - |
| K totale [kN/m] | 14830.6 | 14921.5 | 0.6% |
| RESISTENZA |  |  |  |
| V_t1 [kN] | 15.4 | 17.2 | - |
| V_t2 [kN] | 15.4 | 17.2 | - |
| V_min [kN] | 15.4 | 17.2 | 11.5% |
| VERIFICHE |  |  |  |